聊城市国荣新型建筑材料有限公司年产2000吨塑粉项目（一期）竣工环境保护验收意见

2021年 06 月17日，聊城市国荣新型建筑材料有限公司组织召开了年产2000吨塑粉项目（一期）竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（聊城市国荣新型建筑材料有限公司）、环评单位（山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市国荣新型建筑材料有限公司位于聊城市东昌府区凤凰工业园纬四路东首，投资485万元建设一期项目，建筑面积为1000m2，项目以固体树脂、填料、助剂为原料，经混料、压片、粉碎、包装等工序，生产塑粉。可达到年产1000吨塑粉的生产能力，本项目工作制度采用白班制，每班8小时，年工作日300天。

（二）建设过程及环保审批情况

聊城市国荣新型建筑材料有限公司于2020年8月办理了环评手续，于2020年9月29日取得了聊城市东昌府区行政审批服务局批复，聊东环审【2020】152号（2020.9.29）。2021年6月，山东省科霖检测有限公司接受聊城市国荣新型建筑材料有限公司的委托，对聊城市国荣新型建筑材料有限公司“年产2000吨塑粉项目（一期）”进行监测。2021年6月对项目配套建设的环境保护设施进行调试，调试日期为2021年6月1日-2021年6月2日。山东省科霖检测有限公司接受委托后，组织人员到项目建设所在地进行了现场踏勘，收集了与项目有关的资料，在和技术人员进行反复现场交流的基础上进行了初步工程分析，制定了监测方案，于2021.06.01-2021.06.02进行了检测，聊城市国荣新型建筑材料有限公司，在此基础上编制了《聊城市国荣新型建筑材料有限公司年产2000吨塑粉项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

项目实际总投资485万元，环保投资20.6万元。

（四）验收范围

聊城市国荣新型建筑材料有限公司年产2000吨塑粉项目（一期）

二、工程变动情况

根据现场踏勘，依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文，本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生，仅产生少量生活污水，水质较为简单，经化粪池处理后由市政管网进入聊城市润河污水处理厂进行深度处理；循环冷却水池定期补水，冷却方式为间接冷却，不产生生产废水，项目验收期间尚未产生外排废水。

（二）废气

本项目废气主要为混合、粉碎工段产生的废气主要污染物为粉尘；挤出工序产生的废气主要污染物为VOCs。

- 混合、粉碎工段粉尘

- 粉尘先经自带布袋除尘器处理后再与4台高速混料机产生的粉尘一起经布袋除尘器处理后15米高排气筒（p1）排放。

- （2）挤出废气

挤出工序的废气经光氧+活性炭处理达标后经15m高排气筒P2排放。

（三）噪声

项目的噪声主要由混料机、压片机、粉碎机等设备运行产生的，该部分噪声声功率级在70～95dB（A）之间。项目营运中各噪声源不在同一时间内工作，且为间歇性的，经墙体阻隔、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物

营运期的固体废物主要有生活垃圾、废包装袋、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、废UV灯管及设备运行维护产生的废润滑油。生活垃圾交由环卫部门统一处理;废包装袋回收综合利用;布袋除尘器集尘回用于生产，废润滑油、废活性炭、废灯管委托聊城市舒达再生资源回收有限公司处理。本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

企业制定了环境保护管理制度，成立了环保领导小组，严防环境风险事故发生。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况运行状况稳定，验收监测期间工况稳定。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，颗粒物厂界最大排放浓度为0.467mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。VOCs厂界最大排放浓度为1.52mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2中浓度限值2.0mg/m3。排气筒（P1）有组织废气颗粒物的最大监测浓度为5.3mg/m3，最大排放速率为0.042kg/h，排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区标准的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。排气筒（P2）有组织废气VOCs的最大监测浓度为3.86mg/m3，最大排放速率为0.029kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中最高允许排放浓度（VOCs：60mg/m3）。

2、噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在58.8dB(A)-59.9dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值要求。

3、固体废物

营运期的固体废物主要有生活垃圾、废包装袋、废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘、废UV灯管及设备运行维护产生的废润滑油。生活垃圾交由环卫部门统一处理;废包装袋回收综合利用;布袋除尘器集尘回用于生产，废润滑油、废活性炭、废灯管委托聊城市舒达再生资源回收有限公司处理。本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，未产生外排废水，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城市国荣新型建筑材料有限公司年产2000吨塑粉项目（一期）实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、规范报告编制内容。

2、加强废气治理设施的运行管理，确保收集效率，减少无组织排放；加强生产和环保设施的日常维护，定期检查设施运行情况，建立环境保护设施运行管理台帐，加强无组织废气排放管理。

3、加强企业内部管理，规范原料、产品及固废存放方式，落实监测计划。

八、验收人员信息

见附件。

聊城市国荣新型建筑材料有限公司

2021年06月17 日